Управление сервоприводом MG996R с помощью платы STM32F103 и программы PicOS-MG996R

Дата: 2025.10.10

Автор: Шендрик Павел Дмитриевич

Оглавление

Введение	1

Схема подключения	3

Описание программы	4

Работа программы	6

Список литературы	9

Введение

Для изменения расстояния с помощью платы STM32F103 BluePill, также дополнительно необходимы: сервопривод MG996R (или любой другой на основе SG90), программатор STLINK V2, преобразователь USB-TO-UART и программа PicOS-MG996R. Для взаимодействия с программой рекомендуется использовать Terminal v1.9b.

Рис. 1 STM32F103 BluePill, MG996R, ST-LINK V2 и CH340 (USB-TO-UART преобразователь).

Для управления сервоприводом необходимо подавать сигнал соответствующей длительности с периодом в 20 мс (рис. 2). Поэтому необходимо использовать ШИМ, для корректной работы которого, необходимо настроить таймер (рис. 3). Более подробно о работе сервопривода можно прочитать в следующем источнике [1].

Рис. 2 Управление сервоприводом

Рис. 3 Настройка таймера 2

В настройке таймера стоит обратить внимание на переполнение каждые 20 мс (как на рис. 2), режим работы – ШИМ и настройку вывода четвёртого канала таймера на порт. Так как шаг счёта настроен на 1 мкс, управление сервоприводом будет находится, примерно, в интервале от 544 до 2400 мкс, как на рис. 2.

Схема подключения

Рис. 4 Схема подключения

Названия портов 41 – 44, могут отличатся от схемы, поэтому необходимо подключать контакты ST-LINK V2 к соответствующим контактам платы STM32F103: SWCLK к SWCLK (или его сокращению CLK, SWK, и т.п.); SWDIO к SWDIO (или его сокращению DIO, D и т.п.); GND к GND (или его сокращению G и т.п.); 5V к 5V.

На сервоприводе отсутствуют пометки с названиями контактов, поэтому оранжевый провод для управляющего сигнала PWM подключается к контакту платы PB11, также подключаясь к питанию «5V» через резистор номиналом 1 кОм, для повышения напряжения линии с 3.3 В до 5 В. Красный провод VCC отвечает за питание сервопривода, поэтому к нему подключается контакт с питающим напряжением 5V, также соединяющийся с резистором. Коричневый провод GND подключается к соответствующему контакту платы с пометкой GND.

Описание программы

PicOS – простейшая операционная система (далее «ОС»), обеспечивающая минимальный набор базовых функций. Программа состоит из конечных автоматов [2, 3], постоянно взаимодействующих друг с другом. Главной задачей ОС является общение между системой и пользователем: обработка полученных строк, ответ на команды, вывод и изменение переменных.

В главном цикле while (рис. 5) находятся вставки #include с содержимым всех автоматов. Такой способ представления информации используется для экономии места, улучшения читаемости главного цикла и ускорения работы системы – во время компиляции программы, вставка заменяется на соответствующий файл, что приравнивается к копированию всего содержимого автомата в while, а использование функций, вместо вставок сказывается на быстродействии (т.к. используются вызовы и возвраты из функций), что очень критично для встраиваемых систем. Все автоматы находятся в папке «Tasks», они содержат собственное краткое описание и комментарии к коду.

Рис. 5 Главный цикл программы

Все автоматы можно условно разделить на системные, главные и пользовательские:

- Системные автоматы (usart1_recv, usart1_send, var_get, var_set) выполняют функции операционной системы: обработку ввода/вывода, управление переменными.

- Главный автомат (picos) опрашивает и управляет работой других автоматов, а также анализирует полученные команды.

- Пользовательские автоматы (led_switch, servo_drive_switch) реализуют конкретные функции управления или опрашивания по пользовательским командам.

Таким образом, шестой автомат служит для включения и выключения встроенного светодиода PC13. Включение светодиода произойдёт после получения команд «led 1» или «led = 1», а выключение – после получения «led 0» или «led = 0».  А седьмой нужен для управления сервоприводом MG996R за счёт изменения переменной servo, получающей желаемый угол поворота сервопривода от 0° до 180°. Все команды изменяют или запрашивают значения переменных (led, servo и т.п.), которые и отслеживается в программе.

Все переменные, которые можно изменить или запросить командой, описываются в таблице переменных var_table[] (рис. 6), каждый элемент таблицы представляет собой структуру из четырёх элементов: Отображаемое имя переменной name[12], краткое описание переменной description[32], тип переменной type и указатель на саму переменную *ptr. Таким образам таблица из переменных version, led и servo будет выглядеть так:

Рис. 6 Таблица переменных var_table[]

Где, version – версия программы (равна 33, используется для преобразования в 3.3);

led – статус светодиода: ≥1 – включен, 0 – выключен;

servo – желаемый угол поворота сервопривода: от 0° до 180°;

Таблицу переменных var_table[] можно найти в файле «main.c» или вывести командой «help».

Работа программы

После запуска программы автоматы usart1_send и usart1_recv бездействуют, т.к. их состояния «usart1_..._state» равны «USART1_..._NOT_ACTIVATED». Первым запустившимся автоматом будет picos, который запустит usart1_send, для вывода приветственного сообщения, и usart1_recv, для получения команд пользователя. По умолчанию состояния автоматов var_get и var_set также равны «..._NOT_ACTIVATED», и они будут неактивны. Их работа регулируется автоматом picos, после получения соответствующих команд от пользователя.

Например, после получения автоматом usart1_recv команды «led 1» и её последующей обработки автоматом picos, он запустит автоматы var_set, который изменит значение переменной, и var_get, который и выведет изменённую переменную с её новым значением. Из-за изменения переменной led, сработает автомат led_switch и включит встроенный светодиод PC13.

На самом деле программа сложнее, т.к. обработка строки происходит за несколько циклов программы, а светодиод включится раньше, чем пользователь получит строку с новым значением переменной.

Автомат servo_drive_switch постоянно работает и на каждом цикле программы записывает новое желаемое значение угла поворота сервопривода в четвёртый канал таймера 2 (TIM2->CCR4), что приводит к изменению сигнала ШИМ на PB11.

Для запуска программы:

- Соберите схему (рис. 7);

- Вставьте CH340 и ST-LINK V2 в компьютер и подключитесь к новому

COM-порту в приложении Terminal;

- Перепрограммируйте МК запустив _comp+prog.bat, чтобы в Terminal вывелось приветственное сообщение «Welcome to PicOS v3.3».

Для введения команд рекомендуется использовать окно посимвольного ввода в программе Terminal (самое нижнее). Все введённые команды требуют подтверждение – получение системой специального управляющего символа «+CR (Carriage Return)», который можно отправить нажатием на Enter, поэтому команду до подтверждения можно исправлять. Корректная работа программы и настройки Terminal изображены на рисунке 8.

Рис. 7 Собранная схема

Рис. 8 Результаты работы программы PicOS-MG996R и настройки Terminal

Список литературы

- Сервопривод / AmperMarket // URL: https://ampermarket.kz/base/servomotors/ (дата обращения: 13.10.2025).

- Введение в автоматное программирование микроконтроллеров STM32 / В.А. Вдовин, И.В. Трубин, В.Г. Трубин, П.Д. Шендрик // Известия Томского политехнического университета. Промышленная кибернетика. –2024. –Т. 2. –No 4. –С. 21–25. DOI:10.18799/29495407/2024/4/75.  URL: https://indcyb.ru/journal/article/view/75/60 (дата обращения: 01.02.2025).

- Пример псевдопараллельного выполнения трёх задач на микроконтроллере STM32F103 без использования операционной системы / В.А. Вдовин, И.В. Трубин, В.Г. Трубин, П.Д. Шендрик // Известия Томского политехнического университета.  Промышленная кибернетика. –2025. –Т. 3. –No  2. –С. 1–7. DOI:10.18799/29495407/2025/2/88 // URL: https://indcyb.ru/journal/article/view/88/71 (дата обращения: 30.06.2025).